Оглавление

| Наименование разделов и подразделов | № листов |
| --- | --- |
| 1. Введение | 5 |
| 2. Перечень мероприятий территориального планирования | 6 |
| 3. Общая характеристика территории Анастасьевского сельского поселения | 8 |
| 3.1. Краткая историческая справка | 8 |
| 3.2. Положение муниципального образования в районе | 9 |
| 3.3. Природные условия | 12 |
| 3.3.1. Климат | 12 |
| 3.3.2. Гидрография | 15 |
| 3.3.3. Рельеф и геоморфология | 16 |
| 3.3.4. Почва и растительность | 17 |
| 4. Анализ реализации ранее разработанной документации | 19 |
| 5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 21 |
| 5.1. Население | 22 |
| 5.2. Жилищная сфера | 26 |
| 5.3. Характеристика экономики и ресурсов. Программы социально-экономического развития | 29 |
| 5.4. Социальная сфера | 30 |
| 5.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть | 35 |
| 5.6. Инженерная инфраструктура | 36 |
| 5.7. Зоны с особыми условиями использования территорий | 39 |
| 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42 |
| 6.1. Сейсмичность | 43 |
| 6.2. Пожароопасность | 44 |
| 6.3. Паводки и наводнение | 45 |
| 6.4. Опасные природные условия и факторы техногенного характера | 45 |
| 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 46 |
| Список справочной литературы | 49 |

Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |  |  | Гриф секретности | Инв. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| I | Пояснительная записка. Том I. Положения о территориальном планировании |  |  | н/с |  |  |
| II | Пояснительная записка. Том II. Материалы по обоснованию проекта |  |  | н/с |  |  |
| III | Пояснительная записка. Том III. Исходные данные и документы согласований |  |  | н/с |  |  |
| II. Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материалов |  | Масштаб | Гриф секретности |  |  | Инв. № |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| - Опорный план. Схема комплексной оценки территории. Схема категорий земель поселения. Схема ограничений использования территории. Схема границ территорий и земель. |  | 5 000 50 000 | ДСП |  |  |  |
| - Схема проекта границ Анастасьевского сельского поселения. Схема проекта границ земель населенных пунктов Анастасьевского сельского поселения. |  | 10 000 | ДСП |  |  |  |
| - Генеральный план (основной чертеж). Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. Село Анастасьевка, село Краснознаменка. |  | 5 000 | ДСП |  |  |  |
| - Генеральный план (основной чертеж). Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. Село Таежное. |  | 5 000 | ДСП |  |  |  |

- Введение

Проект генерального плана Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края разработан на основании Муниципального контракта 1-К-11 от 10.01.2012 г., технического задания, в соответствии с положениями статей 23 - 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положениями о территориальном планировании.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими градостроительных решений и реализации таких решений. Разработанный проект генерального плана Анастасьевского сельского поселения учитывает требования действующего законодательства, современных экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территории поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Главная цель генерального плана - планирование устойчивого развития территории поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установление функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отношений.

Основными задачами генерального плана являются:

- многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории населенного  пункта;

- выявление основных проблем и направлений комплексного развития территории населенного  пункта;

- разработка концепции устойчивого развития территории населенного  пункта;

- разработка перечня мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию;

- установление этапов реализации мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию были разделены на этапы реализации, в том числе: I-я очередь – 2022 год, расчетный срок – 2032 год.

Разработка проекта генерального плана выполнена специалистами Дальневосточного филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ на топографической основе с отметками высот в Балтийской системе координат 1977 года, топографическая основа изготовлена по материалам аэрофотосъемки 2007 года.

Настоящий проект генерального плана Анастасьевского сельского поселения содержит анализ утвержденной в установленном порядке Схемы территориального планирования Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Перечень мероприятий территориального планирования

Целью генерального плана, как деятельности по территориальному планированию, является выработка стратегии градостроительного освоения территории, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие поселения.

Реализация стратегии подразумевает выполнение функционального зонирования, разграничение территории в соответствии с видами разрешенного использования, выделение участков под капитальную застройку, определение направлений развития транспортной, инженерной инфраструктур в интересах Российской Федерации, Хабаровского края, Хабаровского муниципального  района, Анастасьевского сельского поселения, граждан и их объединений.

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом, позволят добиться следующих целей:

- повышения эффективности использования имеющегося социально-экономического потенциала территории;

- улучшения качества среды жизнедеятельности населения;

- совершенствования системы расселения в границах населенного пункта (в т.ч. через решение вопросов развития застроенных территорий);

- совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- улучшения экологической ситуации;

- обеспечения безопасности территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленных целей при разработке документов территориального планирования Анастасьевского сельского поселения определен перечень следующих мероприятий:

- мероприятия правового обеспечения реализации генерального плана, к которой относятся: следование утвержденным правилам землепользования и застройки,  в части градостроительной деятельности на территории Анастасьевского сельского поселения: планирование и осуществление застройки в соответствии с градостроительными регламентами и сервитутами;

- мероприятия по разработке проектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по строительству объектов социально-бытового обслуживания;

- мероприятия по созданию условий для развития жилых зон усадебной застройки;

- мероприятия по охране окружающей среды.

3. Общая характеристика территории Анастасьевского сельского поселения

Для успешного моделирования функционально-планировочной структуры поселения приняты во внимание особенности его исторического развития, физико-географического положения и специфические проблемы территориального развития.

  - Краткая историческая справка

Село Анастасьевка образовано в 1909 г. и названо в честь дочери Николая II Романова Анастасии. Первыми поселенцами были семьи из Белоруссии и Украины: Сошнянины, Савилович, Труш, Невыглас, Евтух, Гавриш, Хоменко, Мороз, Здор, Подлесные, Соловей, Семчишин, Демидас, Года, Нитяжук, Сидорчук, Чепик, Снежков, Пинерь.

В 1933 г. организован колхоз имени Бойко-Павлова, объединивший часть единоличных хозяйств. К 1938 г. коллективизация была завершена. С 1957 г. колхоз называется «Партизан», в 1961 г. реорганизован в 4-е отделение совхоза «Чернореченский». С 1963 по 1994 г. действует откормочный совхоз «Благодатный» для откорма молодняка крупного рогатого скота (до 2000 голов) на мясо. Численность работников – 180 чел. С августа 1994 г. предприятие было объединено с совхозом «Дружба» для заготовки сена, заготовки и переработки круглого леса. С началом перестроечных лет предприятия прекратили свою деятельность.

  - Положение муниципального образования в районе

Анастасьевское сельское поселение находится на территории Хабаровского муниципального района, в его южной части, расположенной вокруг г. Хабаровска. Территорию поселения с юго-запада на северо-восток пересекает автодорога краевого подчинения «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре».  Анастасьевское поселение  расположено между 37 и 53 км данной автотрассы. В составе поселения находятся три населенных пункта: с. Анастасьевка, с. Краснознаменка, с. Таежное. Административным центром поселения является с. Анастасьевка. Площадь поселения составляет 1725 га.

# Картографическое описание границы Анастасьевского сельского поселения приводится в соответствии с п. 17.1.  Закона Хабаровского края от 28 июля 2004 года № 208 « О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ» (с изменениями от 28 июня 2006 г., 24 декабря 2008 г., 25 февраля, 25 ноября 2009 г., 24 февраля, 13 марта, 8 июля, 29 сентября 2010 г., 25 мая, 29 июня 2011 г.):

«От точки с ГК 48°37'58" СШ и 135°38'02" ВД на пересечении ЛЭП 35 кВ с полевой дорогой (М-53-128-А-б)* граница проходит на юго-запад, пересекая автодорогу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, в точку с ГК 48°37'15" СШ и 135°38'49" ВД, затем на высоту с отметкой 146,5, далее на запад 2,05 км до перекрестка полевых дорог в точку с ГК 48°36'56" СШ и 135°41'15" ВД, на северо-восток по полевой дороге 0,375 км, затем на юг по полевой дороге до перекрестка с грунтовой дорогой с. Анастасьевка - р. Стрелка.

От этого перекрестка граница проходит на запад по этой грунтовой дороге 1,25 км и через высоту с отметкой 119,3 км выходит на ЛЭП 35 кВ в точке с ГК 48°36'14" СШ и 135°39'28" ВД, и по этой ЛЭП 35 кВ следует на юго-запад до подъездной дороги на подсобное хозяйство, по северо-восточной стороне дороги граница следует на юго-восток до высоты с отметкой 72,4, поворачивает и проходит вдоль грунтовой дороги на юг 0,6 км и далее по ней на юго-запад 10,5 км и запад 2,0 км до автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в точку, находящуюся в 0,5 км южнее с. Краснознаменка.

Пересекая автодорогу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, граница проходит 1,15 км на запад через высоту 32,7 км до устья безымянного ручья, впадающего в залив р. Сита, и далее следует по восточному берегу этого залива и оз. Петропавловское (обходит по берегу заливы от озера) до южного берега залива, в который впадает р. Анастасьевка, до точки с ГК 48°34'59" СШ и 135°30'56" ВД, пересекает в западном направлении указанный залив и по восточному берегу оз. Петропавловское проходит на север до стыка границ с сельским поселением "Село Петропавловка" в устье залива, в который впадает ручей Горбатый.

От устья залива граница проходит по смежеству с границей сельского поселения "Село Петропавловка" по юго-западному берегу залива до точки с ГК 48°36'45" СШ и 135°З1'58" ВД, от этой точки на юго-восток вдоль подъездной дороги в пионерские лагеря 1,2 км до перекрестка с грунтовой дорогой, затем по ней 1,3 км на северо-восток, далее на восток 3,2 км до стыка границ с границей сельского поселения "Село Петропавловка" на пересечении с ЛЭП и далее в этом же направлении 1,8 км до пересечения с ЛЭП 35 кВ, и по ней 2,4 км на северо-восток в исходную точку».

Однако, в соответствии с проектными предложениями, изложенными в (34), предполагается объединение Анастасьевского сельского поселения и сельского поселения «Село Петропавловка». Описание границ сельского поселения «Село Петропавловка» приводится в соответствии  с п. 17.19 вышеназванного Закона Хабаровского края №208:

«От точки с ГК 48°41'48" СШ и 135°32'52" ВД на западном берегу безымянного острова (М-53-116-В-в)* граница огибает возвышенность на острове, следуя на север и восток в 0,1 км от высоты с отметкой 50,8 (с ГП) до залива, проходит по его западному берегу, затем, пересекая залив, следует по восточному и юго-восточному берегу до протоки Малышевской, затем проходит на юго-восток по восточному берегу залива, находящегося на восточной стороне с. Петропавловка, до ручья и по нему до ЛЭП.

По ЛЭП граница проходит 1,7 км на северо-запад до пересечения с полевой дорогой, по ней идет на юго-запад до автодороги Анастасьевка - Петропавловка и следует по ее восточной и северо-восточной стороне на юг и юго-восток до пересечения с ЛЭП из с. Таежного, по этой ЛЭП граница проходит на юго-восток до точки с ГК 48°36'50" СШ и 135°35'38" ВД на пересечении с грунтовой подъездной дорогой в с. Таежное на стыке с границей Анастасьевского сельского поселения.

Далее вдоль этой дороги по смежеству с границей Анастасьевского сельского поселения граница проходит на запад и юго-запад до автодороги Анастасьевка - оздоровительный лагерь "Юбилейный", по этой автодороге следует на северо-запад до безымянного озера и по его западному берегу следует до оз. Петропавловское в точку на стыке с границей Анастасьевского сельского поселения с ГК 48°37'16" СШ и 135°З1'ЗЗ" ВД.

По восточному берегу оз. Петропавловское граница проходит на северо-запад, север и северо-восток до протоки Малышевская, вдоль с. Петропавловка по правому берегу протоки следует на северо-восток, пересекает залив, находящийся с юга, выходит на южный берег безымянного острова в точку с ГК 48°41'35" СШ и 135°33'11" ВД и далее по правому берегу протоки Малышевская следует в исходную точку».

Анастасьевское сельское поселение и сельское поселение «Село Петропавловка» имеют общую южную границу и при объединении образуют единое территориальное образование, что отражено на карте «Схема проекта границ земель Анастасьевского сельского поселения. Схема проекта границ земель населенных пунктов Анастасьевского сельского поселения».

  - Природные условия

3.3.1. Климат

Климат Анастасьевского сельского поселения резко континентальный с муссонной циркуляцией, сформированный под воздействием условий радиационного режима, преобладающих воздушных масс и подстилающей поверхности.

В холодный период года здесь господствует холодная континентальная воздушная масса, формирующаяся над Монголией, Якутией и Забайкальем. В теплый период преобладают влажные теплые воздушные массы, сформированные над океаном. Зима характеризуется продолжительным периодом с низкими температурами (см. Таблицу №1), преобладанием ясной погоды, небольшим количеством осадков и частыми сильными ветрами.

Весна начинается в конце марта и заканчивается в первых числах июня. Это переходный период, в течение которого происходит смена зимнего муссона на летний. Начало весеннего периода характеризуется прекращением устойчивых морозов и разрушением устойчивого снежного покрова.

Лето умеренно жаркое с высокой влажностью. При сочетании высокой температуры с высокой влажностью создаётся эффект душных погод. Осень начинается в конце первой декады сентября и продолжается до конца первой декады ноября. Циклоническая деятельность над континентом ослабевает и усиливается над океаном. Происходит уменьшение осадков, облачности, снижается влажность. В течение длительного времени стоит сухая солнечная погода с большой суточной амплитудой температуры воздуха.

В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от –22,3°С  в январе и от +25,7°С  в июле. Экстремальные температуры равны –43- и +40.  Безморозный период в среднем равен 203 дням и продолжается с апреля до середины октября. Период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 00 С держатся в среднем 162 дня с ноября по март. Продолжительность отопительного периода 211 дней. Расчётная температура самой холодной пятидневки –31°С. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 142 дня, а сумма температур за этот период равна 2469°С.

Среднегодовое количество осадков –556 мм. На тёплый период приходится 80-90% годового количества. Наибольшее количество осадков наблюдается в августе (123мм/мес., суточный максимум осадков  99 мм.), а минимум в феврале. В первую половину лета преобладают обложные осадки. Во второй половине лета осадки имеют ливневой характер с большой интенсивностью.

Снежный покров появляется в ноябре и держится до начала апреля, достигая средней высоты 20 см.

Среднегодовая относительная влажность составляет 71%. Относительная влажность воздуха в годовом ходе изменяется от 62% в апреле до 81% в августе.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы (муссонная циркуляция), кроме того, вблизи р.Амур имеет место долинный эффект, когда ветровые потоки приобретают направление вдоль долины реки.

# Таблица № 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,3 | -17,2 | -8,5 | 3,1 | 11,1 | 17,4 | 21,1 | 20,0 | 13,9 | 4,7 | -8,1 | -18,5 | 1,4 |

Климатическое районирование для строительства

Территория муниципального образования согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»  расположена в I климатическом районе, подрайон I В (см. Таблицу №2) Значения климатических характеристик для строительства (Таблица №2) приводятся по СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Таблица № 2. Климатическое районирование для строительства ч.1

| Наименование пункта наблюдения | Расчетная температура наружного воздуха, градусов | Количество осадков за ноябрь – март, мм | Нормативное значение ветрового давления кгс/м2 | Вес снежного покрова, кгс/м2 | Глубина промерза- ния в см |  | Ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под снегом | Под оголенной поверхностью | Средняя скорость ветра за период со сред. сут. t менее или равно 8С0, м/сек | преобладающее направление |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за декабрь-февраль | за июнь-август | годовое |
| г. Хабаровск | -31 | 116 | 38 | 70 | 263 | 298 | 5,3 | СВ,ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ |

Таблица № 3. Климатическое районирование для строительства ч.2

| Клима-тиче-ские районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, оС | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, оС | Среднемесячная относительная влажность воздуха Наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I В | -26,7 | 3,2 | 20,9 | 80 |

Агроклиматический подрайон I В – теплый, влажный. Суммы температур за период активной вегетации составляют 2200°С - 2400°С и более 2400°С. Безморозный период равен 130 - 150 дней. Начинается безморозный период в первой и начале второй декады мая, когда заканчиваются последние весенние заморозки. Осенью заморозки начинаются в первой декаде октября.

По теплообеспеченности вегетационного периода территория Анастасьевского сельского поселения относится к наиболее тёплой зоне в пределах Хабаровского района.

В этом районе преобладают лугово-черноземовидные почвы. Таким образом, климатические условия района благоприятны для земледелия и позволяют выращивать большой ассортимент сельскохозяйственных культур. Значительное количество тепла в вегетационный период, обилие солнечного света, достаточное количество осадков благоприятствуют возделыванию различных сельскохозяйственных культур. Здесь могут успешно произрастать: пшеница, овес, ячмень, гречиха, рис, соя,  лен, сахарная свекла, подсолнечник, просо, кукуруза, картофель, капуста, помидоры, огурцы, тыква, морковь, лук, чеснок; из плодово-ягодных культур - яблоня, слива, вишня, смородина.

    - Гидрография

При описании характеристик гидрографической сети, рельефа и почв Анастасьевского сельского поселения  (разделы 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)  были использованы рабочие материалы почвенного очерка Благодатного совхоза Хабаровского района Хабаровского края, разработанные институтом Дальгипрозем в 1984 году, а также материалы, представленные в соответствующих разделах Схемы территориального планирования Хабаровского района Хабаровского края, РосНИИПИУрбанистики, (схема не утверждена).

Гидрографическая сеть Анастасьевского сельского поселения развита слабо. Западной границей поселения служит Петропавловское озеро. Кроме озера, имеется несколько мелких ручьев, речка Анастасьевка. Основной приток – р. Сита, всего в озеро впадает более 30 небольших речек,  а вытекает протока Малышевская, по которой сток направляется в реку Амур. Озеро вытянуто в меридиональном направлении на 15 км, ширина 6,5 км, наибольшая глубина 8 м. Отметка среднего уровня воды в озере 31,0 м. Восточный берег, в границах которого расположена территория поселения, гористый, поросший лесом. Уровенный режим озера Петропавловское аналогичен режиму р. Амур. Вода в озере слабоминерализована, относится к гидрокарбонатному классу.

Паводки, возникающие засчет проливных дождей и поднятия уровня в реке Амур, затапливают пойму озера Петропавловское. Пойменные  участки без осушительных работ рационально использовать невозможно.

    - Рельеф и геоморфология

Согласно геоморфологическому районированию Дальнего Востока (Никольская В. В., 1961 г.) территория поселения относится к району аллювиальных равнин долины р. Уссури, области средневысоких складчатых гор, вулканических плато и межгорных равнин Приморья. Высотные отметки рельефа колеблются от 34 м в пойменной части Петропавловского озера до 178.3 м на севере поселения, вблизи села Таежное. В целом рельеф территории можно охарактеризовать как сопочно-равнинный.

На обследуемой территории можно выделить следующие геоморфологические элементы:

- равнинный рельеф;

- увалисто-равнинный рельеф;

- сопочно-увалистый.

Равнинный рельеф представлен долиной озера Петропавловское, по восточной береговой линии которого проходит западная граница поселения. Поверхность равнины террасирована. Мезорельеф прирусловой поймы представлен озерами-старицами. Прирусловая пойма заболочена и закочкарена. Притеррасная пойма примыкает к возвышенностям на равнине. Затапливается притеррасная пойма раз в 10-12 лет. Переход от поймы к 1 надпойменной террасе выражен уклоном до 30.

В целом же пойма оз. Петропавловское выше уровнем над поймой р. Амур. Пойма оз. Петропавловское сложена тяжелыми аллювиальными отложениями.

Надпойменная терраса оз. Петропавловское представлена увалами. Мезорельеф представлен понижениями – овражно-балочными комплексами, промоинами. Сложены надпойменные террасы делювиальными, элювиальными и элюво-делювиальными отложениями.

Центральная, северная  и северо-восточная части Анастасьевского сельского поселения носят сопочно-увалистый рельеф и характеризуется наличием высокими и крутыми увалами и наличием низких гор-сопочек. В целом, рельеф территории поселения поднимается с запада к северо-востоку. Балки длинные от 0,5 до 1,5 км, некоторые из них являются долинами ручьев. Крутизна увалов до 70.

    - Почва и растительность

Территория Анастасьевского сельского поселения относится к

буро-лесной зоне широколиственных лесов и относится к подзоне подзолисто-бурых почв.

Распространение почв по территории поселения подвержено следующей закономерности: на сопочных возвышенностях распространены бурые лесные почвы, на равнинных участках и склонах увалов – подзолистые бурые лесные почвы. Вдоль поймы озера Петропавловское - пойменные почвы.

Буро-подзолистые почвы приурочены к выраженным элементам рельефа. Встречаются под кедрово-широколиственными, широколиственными и дубовыми лесами. Гумусовый горизонт мощностью до 18 см. Иллювиальный горизонт имеет постепенный переход в почвообразующую породу. Эти почвы имеют легкий механический состав, содержание глины увеличивается вниз по горизонтам.

Буро-подзолистые оглеенные почвы развиты под широколиственными лесами по пологим шлейфам и плосковершинным увалам. По влажности чаще влажные, чем сырые, гумусовый горизонт не превышает 10см. Имеют только лесохозяйственное значение.

Дерново-подзолистые и дерново-подзолистые оглеенные почвы  распространены на шлейфах предгорий и на пологих склонах, занятых елово-широколиственными лесами, лиственничниками, осинниками и белоберезовыми лесами с вейниковым и злаковым разнотравьем. Для этих почв характерно развитие дернового горизонта мощностью до 15-20см. Почти все дерново-подзолистые почвы оглеены в той или иной степени. Имеют лесохозяйственное значение.

Почвы долины и заливной поймы озера Петропавловское  приурочены к заболоченным территориям поселения. По механическому составу суглинистые и торфянистые, поэтому преобладают территории с избыточным увлажнением.

Анастасьевское сельское поселение входит в состав южной территории Хабаровского района  и характеризуется  и наличием буро-подзолистых почв, дерново-подзолистых и почв торфянистых почв заливной поймы озера Петропавловское. На территории преобладают Буро-подзолистые оглеенные почвы и лугово-болотные почвы.

По данным материалов почвенного очерка Благодатного совхоза Хабаровского района Хабаровского края, производственным направлением совхоза Благодатный, осуществлявшего свою деятельность на территории нынешнего Анастасьевского поселения с 1963 г. до 1990 г.г, было  доращивание крупного рогатого скота. Площадь пашни составляла 6,4 % от общей площади землепользования совхоза. До 69,9 % пахотных земель были подвержены различной степени эродированности.

Основная часть землепользования совхоза была отведена под однолетние, многолетние травы и естественные сенокосы, что объяснялось специализацией хозяйства и условиями рельефа, поскольку пахотные земли были расположены на увалистых участках рельефа и подвергались эрозии. Земли, отведенные под пашни и сенокосы, не были мелиорированы.

Территория Анастасьевского сельского поселения отнесена к зоне широколиственных лесов.

На возвышенных элементах рельефа преобладают: дуб монгольский, береза черная, липа амурская, тополь Максимовича. Кустарники встречаются следующие: леспедеца, шиповник, лещина.

Ровные слабозакочкаренные суходольные луга покрыты разнотравно-осоково-вейниковой растительностью и могут использоваться в качестве сенокосов. Урожайность этих лугов невысокая. В пойме Петропавловского озера преобладает пышная вейниковая растительность.

- Анализ реализации ранее разработанной документации

Из разработаннх ранее проектов территориального планирования Анастасьевского сельского поселения сохранился Проект генерального плана с. Анастасьевка, разработанный институтом «Хабаровскагропромпроект» в 1990 году [33]. Схема территориального планирования Хабаровского муниципального района Хабаровского края разработана ФГУП РосНИПИУрбанистики, в настоящее время находится в стадии утверждения. [34].

Из социальных административных и культурно-бытовых объектов на территории села Анастасьевка проектом предполагалось построить:

- детский сад на 50 мест;

- общеобразовательную школу на 192 учащегося;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- административное здание сельсовета (совхоза);

- клуб со зрительным залом на 200 мест;

- торговый центр с помещениями предприятия бытового обслуживания, отделения связи, столовой, гостиницы, магазинов;

- пожарное депо;

- спортивное ядро.

Из жилого фонда предполагалось сохранить 7600 кв. м и построить 14630 кв. м общей площади (одно-, двухквартирные дома).

Все действующие существующие производственные объекты предполагалось модернизировать и возвести несколько зданий для реализации технологических процессов.

Были построены здание администрации и несколько корпусов фермы крупного рогатого скота и строительного двора. Проект реализован на 3%.

Анализ современного состояния территории села, материалов натурного обследования позволил установить положительные и отрицательные стороны территориального развития поселения (см. Таблицу № 4).

Генеральные планы и проекты планировки на территорию села Краснознаменка и села Таежное отсутствуют (в соответствии с письмом № БГИ/183 от 07.02.2012 ОАО «52 Центральный проектный институт» не имеет материалов генеральных планов или проекта планировки и застройки с. Таежное»).

Таблица № 4. Общий анализ территории Анастасьевского сельского поселения

| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| - Сложившаяся планировочная структура поселения и функциональное зонирование территории служат базовой основой для разработки генерального плана - Наличие свободных территорий для резерва производственной и селитебной застройки, территорий производственных комплексов, имеющих непосредственные транспортные выходы на объекты существующей транспортной инфраструктуры, в том числе автодорогу краевого подчинения «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре» | 1. Недостаточный уровень инженерного благоустройства жилых домов с. Анастасьевка, с. Краснознаменка 2. Несоблюдение режимов охранных зон объектов и сооружений 3. Недостаточный уровень обеспеченности объектами обслуживания, особенно с. Анастасьевка, с. Краснознаменка. |

5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

- максимальное использование ресурсов освоенных территорий,  реорганизация их функциональных зон и использование прилегающих участков к существующей застройке, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, сети учреждений обслуживания;

- реконструкция и благоустройство существующего жилищного фонда;

- завершение формирования облика общественного центра.

5.1.  Население

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2011 г. Составила: 5580 человек, в том числе: с. Анастасьевка - 2161, с. Краснознаменка - 45,

с. Таежное - 3374 человека.

Динамика численности населения и его возрастная структура – наиболее важные социально-экономическими показателями. Именно они определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

Вся территория Анастасьевского сельского поселения входит в состав Хабаровской агломерации.

Сведения о численности населения, проживающего на территории Анастасьевского сельского поселения (см. Таблицу № 5), приводятся по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю согласно письму № 17-09 от 17.01.2012г.

Сведения о естественном движении населения на территории Анастасьевского сельского поселения приводятся в Таблице № 6 по данным администрации Анастасьевского сельского поселения, поскольку согласно письму № 17-09 от 17.01.2012г. «данными о числе умерших, родившихся, прибывших, выбывших Хабаровскстат не располагает».

Таблица № 5.Сведения о численности населения (на начало года)

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анастасьевское сельское поселение | 4282 | 4199 | 4873 | 4966 | 5580 |
| с. Анастасьевка | 534 | 575 | 583 | 591 | 2161 |
| с. Краснознаменка | 48 | 48 | 32 | 60 | 45 |
| с. Таежное | 3700 | 3576 | 4258 | 4315 | 3374 |

Таблица № 6. Сведения о естественном движении населения на территории Анастасьевского сельского поселения (по данным администрации поселения)

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 31 | 56 | 27 | 46 |
| Смертность | 19 | 13 | 17 | 18 |
| Прирост | +12 | +43 | +10 | +28 |

Таблица № 7. Сведения о возрастной структуре населения на территории Анастасьевского сельского поселения

| Показатели | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Дети до 15 лет (включительно) | 989 | 20 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54) | 3603 | 72 |
| Население старше трудоспособного возраста | 376 | 8 |

По данным анализа демографической ситуации в Хабаровском районе, выполненном в рамках Схемы территориального планирования Хабаровского муниципального района  ФГУП РосНИПИУрбанистики в  2009 году,

наиболее высокими темпами с 2004 по 2008гг. росло население Анатасьевского, Елабужского, Тополевского, Князе-Волконского сельских поселений и села Казакевичи. Наибольшее сокращение числа жителей наблюдалось в сельских поселениях Левобережной части района. Наиболее малонаселёнными являются сельские поселения село Петропаловка, село Сикачи-Алян, Наумовское и Улика-Национальное. Самыми населёнными сельскими поселениями являются с. Некрасовка -9610чел, сельские поселения: Князе-Волконское  - 7492 чел, Тополевское – 7824 чел., Восточное – 5859 чел., Ракитненское – 5577 чел.

Анализ факторов естественного прироста (убыли) населения показывает, что динамика основных компонентов естественного движения населения в течение 2000-2007 годов менялись при тенденции роста рождаемости. Число родившихся на 1000 жителей выросло в 2007 году по сравнению с 2000 годом на 46% и составило 12,1 чел. на 1000 жителей. Смертность населения до 2006 года стабильно превышала рождаемость. Достигнув максимального значения как в абсолютном выражении (1041 чел.), так и в количестве умерших на 1000 жителей (11,4‰.) в 2005 году, в последующие годы смертность имела тенденцию к снижению. Начиная с 2006 года, в Хабаровском районе наблюдается положительный естественный прирост населения, который в 2007 году составил 2,2‰.

По данным администрации Анастасьевского сельского поселения (см. Таблицу 6), на протяжении 2007-2010 гг. на территории поселения наблюдался естественный прирост населения, обусловленный превышением числа рождений над числом смертей. Наибольший прирост населения наблюдался в 2008 году – 43 чел., и в 2010 году – 28 человек.

Трудоспособное население составляет -  72%, дети – 20%.

пенсионеры  - 8%. Средняя пенсия составляет 7300 руб.

В администрации сельского поселения состоят на учете следующие категории граждан:

участники Великой Отечественной  войны – 3 чел.;

вдовы участников Великой Отечественной войны – 2 чел.;

ветераны труда – 145 чел.;

инвалиды всех категорий – 106 чел.;

реабилитированные – 2 чел.;

труженики тыла – 13 чел.;

малообеспеченные пенсионеры  – 17 чел.;

пенсионеры старше 80 лет – 21 чел., в том числе проживающие одиноко 13 чел.;

многодетные семьи – 38 семей, в них 118 детей;

неблагополучные семьи – 12 семей, в них 32 ребенка;

ветераны боевых действий – 16 чел.;

сироты до 23 лет – 3 чел.;

опекаемые дети – 11 чел.

Проживают на территории сельского поселения представители народностей Приамурья всего – 11 чел., в том числе:

с. Анастасьевка – нет,

с. Краснознаменка – нет,

с. Таёжное – 11.

В сельском поселении  183 личных подсобных хозяйств, в том числе: с. Анастасьевка – 161, с. Краснознаменка – 22.

Число не занятых в производстве людей, зарегистрированных в центре занятости населения – 57 человек.

В связи с отсутствием в сельском поселении достаточного количества рабочих мест, люди выезжают трудоустраиваться за пределы  сельского поселения.

В среднем доходы населения ниже прожиточного уровня.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

На перспективу проектом Схемы территориального планирования Хабаровского района [34] принято увеличение численности населения за счёт механического притока и положительной динамики основных демографических процессов до отметки в 101,5 тыс. чел., из них 6,5 тыс. чел. – городское население и 95,0 тыс.  чел. – сельское. В том числе в период 2020 года - 94,5 тыс. чел. При расчете численности населения учитывалась тенденция роста численности как городского, так и сельского. В Стратегическом плане развития Хабаровского муниципального района проектная численность населения на 2020 год была определена в 97,2 тыс. чел. В связи с этими данными перспективная численность Анастасьевского сельского поселения принимается с увеличением к 2032 году до 6,6 тыс. человек, согласно Таблице № 8.

Таблица № 8. Данные о численности населения

Анастасьевского сельского поселения

| № п/п | Наименование поселения | Существующее состояние, 2011 год, чел. | Первая очередь 2022год, тыс. чел | Расчетный срок 2032год тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анастасьевское сельское поселение | 5580 | 6,4 | 6,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | с. Анастасьевка | 2161* | 0,77 | 0,79 |
| 2. | с. Краснознаменка | 45 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | с. Таежное | 3374 | 5,5 | 5,68 |

*-численность населения села Анастасьевка приводится согласно письму №17-09 от 17.01.2012  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Итак, численность населения предположительно увеличится на 1020 человек.

5.2. Жилищная сфера

Жилищный фонд Анастасьевского сельского поселения в настоящее время представлен одно-, двух- и многоквартирными жилыми домами общей площадью 79,201 тыс. кв. м. (см. Таблицу № 9). Причем, на территории сел Анастасьевка и Краснознаменка жилой фонд состоит из малоэтажных индивидуальных домов с низким уровнем благоустройства, отсутствуют  централизованные инженерные сети, а территория с. Таежное  представляет собой комплексную застройку 4,5-этажными жилыми домами с централизованными сетями водоснабжения, водоотведения, канализации.

На перспективу развития Анастасьевского поселения принимается размещение социальных и культурно-бытовых объектов на территории села Анастасьевка, как административного центра поселения для обслуживания всех категорий граждан, проживающих на территории поселения.

Таблица № 9. Общая характеристика жилищного фонда Анастасьевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | на 2011 г. | 2011-2021 г. (первая очередь) | 2011-2031 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения Анастасьевского поселения | тыс.чел. | 5,58 | 6,4 | 6,6 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 14,19 | 18,67 | 24,2 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | тыс. м² общ. пл. | 79,201 | 76,62 | 74,04 |
| 4. | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию (за период) | тыс. м² общ. пл. | 0,7 | 1,63 | 3,96 |
| 5. | Жилищный фонд в санитарно-защитных зонах, зоне санитарного разрыва автодороги регионального подчинения | тыс. м² общ. пл. | 1,2 | 0,6 | 0 |
| 6. | Новое жилищное строительство | тыс. м² общ. пл.. | - | 42,86 | 85,72 |
| 7. | Жилищный фонд всего (сохраняемый и новый) | тыс. м² общ. пл. | 79,201 | 119,48 | 159,76 |
| 8. | Территория для размещения новых строений усадебного и блокированного типа | га | - | 41,05 | 73,38 |

- * Средняя жилищная обеспеченность принята  равной 24,2 м2 на человека, является показателем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (с изменениями от 14 июля, 12 сентября, 6 октября, 27 декабря 2011 г.)

Для проектируемой численности населения потребуется 51 га площади, выделяемой под жилищное строительство (размер участка 0,15 га), с учетом увеличения численности населения поселения на 1020 человек и среднем составе семьи 3 человека. Однако, размер участков для осуществления индивидуального жилищного строительства, осуществления дачного строительства, для ведения садоводства и огородничества, для ведения личного подсобного хозяйства, для осуществления животноводства, для ведения крестьянского (фермерского ) хозяйства могут отличаться от размера участка 0,15га, в соответствии  с  [39], [40], причем в ст. 2, п.4  [39] сказано, что предельные (максимальные и минимальные)  размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность  для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Поэтому проектом предусматривается выделение площадок под индивидуальное жилищное строительство на 1 очередь 41,05 га, на расчетный срок 73,38 га, то есть, 51 га  площади выделяется на расчетный срок с учетом увеличения численности населения, 6,7 га предоставляются в границах села Краснознаменка для выноса жилого фонда, находящегося в зоне санитарного разрыва автодороги III технической категории. Оставшиеся 15, 3 га – могут выделяться для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства с размером участка, превышающем 0,15 га (для определения максимального размера участка требуется разработка правого  акта органом местного самоуправления Анастасьевского сельского поселения).

Перспективные площадки индивидуального жилищного строительства определены на территории сел Анастасьевка и Краснознаменка. На расчетный срок предлагается увеличить площадь села Краснознаменка, включив в границу населенного пункта 2 участка к северу от села Краснознаменка (см. раздел 7 данной пояснительной записки).

При расчете жилищного фонда в Проекте были поставлены следующие задачи:

- создание современной комфортной среды в населенном пункте путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории старой жилой застройки, ее уплотнения;

- создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

- ликвидация ветхого и строительство нового жилья с целью обеспечения условий для  переселения населения;

- повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение.

Проектом рекомендуется разработка муниципального правового акта, определяющего предельные (максимальные и минимальные)  размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность  для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

5.3.  Характеристика экономики и ресурсов. Программы социально-экономического развития

На территории Анастасьевского сельского поселения расположены предприятия: КГУ  «Хабаровское лесничество», отделение ООО «Хабаровские молочные фермы», МОУ СОШ с. Таёжное, врачебная амбулатория с. Таёжное, ФАП с. Анастасьевка,  отделение почтовой связи «Почта – России» с.Анастасьевка, отделение почтовой связи № 43 с. Таёжное, ФУГ «1494 военный госпиталь Дальневосточного военного округа», пекарня ОП № 085 ФКП УТ  ДВО,  АЗС ОАО «Хабаровскнефтепродукт», производственная база по заготовке металлического лома ООО «Алди», КФХ по переработке сельскохозяйственной продукции  «Феникс». Сельскохозяйственная продукция  также  выращивается в личных подсобных хозяйствах, излишки которой реализуются как на территории сельского поселении, так и за ее пределами.

Торговля на территории  сельского поселения представлена работой частных предпринимателей в магазинах  с. Анастасьевка  и в с. Таёжное. В магазинах имеются товары первой необходимости  продуктовой,   промышленной,  хозяйственной группы.   На территории сельского поселения имеются  предприятия общественного питания, в которых осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели  и предприятия, оказывающие бытовые услуги.

Программы социально-экономического развития, действующие на территории поселения:

- Стратегия социально-экономического развития Хабаровского муниципального района до 2020 г.

- Программа социально-экономического развитияАнастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2012-2016 гг.

5.4. Социальная сфера

На территории сельского поселения имеются три учреждения здравоохранения: в с. Анастасьевка - ФАП, в с. Таёжное -  амбулатория и ФУГ «1494 военный госпиталь Дальневосточного военного округа».

Учреждения здравоохранения нуждаются в медицинском оборудовании и в медицинском персонале.

Обеспечение населения   лекарственными препаратами  осуществляется  в двух аптечных пунктах, расположенных в с.Таёжное.

На территории поселения имеются учреждения образования: МОУ СОШ с.Таёжное, рассчитанное  на 1200 учащихся. На 2011 учебный год школу посещают 497 учеников. В школе имеются актовый и спортивный залы, столовая.  Обеспеченность педагогами в школе  полная. Наметилась тенденция к сокращению численности учащихся.

На территории поселения имеется детский сад на 95 мест, расположенный в с. Таёжное в приспособленном помещении. Отмечается динамика повышения рождаемости  детей, и в связи с этим ощущается острая необходимость строительства нового детского сада.

В 2005г. в  с. Анастасьевка создано муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,  расположенное в здании администрации, что не позволяет работникам культуры полноценно выполнять свои обязанности, поэтому  необходимо   строительство отдельного здания для размещения культурно-досугового центра.

В с. Таёжное действует ФУГ культуры и искусства (офицерский  клуб). В военном городке  на территории, прилегающей к школе, имеются баскетбольная, волейбольная площадки. Силами энтузиастов построено и поддерживается в надлежащем состоянии футбольное поле.

Таблица №10. Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

3-х населенных пунктов Анастасьевского сельского поселения

| Наименование учреждений и предприятий, единица измерения | Расчетная норма | Требуемая вмести-мость | Существу-ющее положение | Намечаемых к строительству |  | Размеры земельных участков/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2021 г. | Расчетный срок 2031 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения, место | 100 мест на 1 тыс. чел. | 660 мест | На 95 мест, в приспособленном здании в с. Таежном (посещают – детей) | - | 565 мест | 2 объекта: детский сад на 330 мест (размер зем. участка -1 ,16 га) в с. Таежном и детский сад на 240 мест с начальной школой (размер зем. участка – 0,84 га) в с. Анастасьевка. Нормативное значение площади участка - 35 м2 на одно место; |
| Общеобразовательные школы, количество учащихся | 100% - 8-летнее обр., 75% - полное обр. необходимо принимать до 180 мест на 1 тыс. чел. | 1188 мест | Школа в с. Таежном рассчитана на 1200 мест, 497 учеников посещают | - | Общеобразовательная начальная школа в с. Анастасьевка в составе здания детского сада на 240 мест | Нормативное значение 21 кв.м /м. Всего – 2,49 га, сущ. положение-2,2 га (вместе со школьным стадионом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортивные залы общего пользования | 60 кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. 0,9 кв. м на 1 занимающегося | 396 м2 | - | - | Капитальный ремонт спортивного зала в составе школы в с. Таежном | В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать 1 спортивный зал площадью 540 м2; |
| Открытые физкультурно-спортивные сооружения | 0,7 на 1 тыс. чел. | 4,62 га | Школьный стадион в с. Таежном, 0,7 га | - | - | 3,90 га - в с. Анастасьевка |
| Внешкольные учреждения, мест | 10% - общего числа школьников | Объект на 118 мест | Детская школа искусств | - | - | По заданию на проектирование |
| Аптека, объект. | объект | объект | - | объект | - |  |
| Клубы (Дома Культуры), посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп | 190 мест на 1000 человек | 1254 мест | Клуб офицерского состава в с. Таежном, недействующий | Объект в с. Анастасьевка | - |  |
| Сельские библиотеки на 1 тыс. чел. | 6-7.5 тыс. ед. хранения 5-6 читательских мест на 1000 человек | 39,6тыс. экз. 33 читательских места | - | - | в составе проектируемого клуба в с. Анастасьевка; 39,6 тыс. экз. | Устройство группы помещений в составе проектируемого клуба (1 очередь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магазины, всего, кв. м/ тыс. жителей, кв. м торговой площади | 300 м2 на 1000 человек | 1980 м2 | 16 торговых точек; ок. 1000 м2 | - | 2 комплексных объекта в с. Анастасьев-ка и Краснозна-менка по 450 м2 | Имеется 16 торговых точек в основном на территории с. Таежное / Строительство 2 объектов в с. Анастасьевка и с. Краснознаменка; |
| Предприятия общественного питания, место/ тыс. | 40 мест на 1000 жителей; 0,1 га на 100 мест | 264 места; | 5 объектов; На 290 мест; | 2 объекта | - | Потребность населения в объектах общественного питания удовлетворена. Строительство 2 объектов, 1- в с. Анастасьевка, 1- в с. Краснознаменка, 2 га на 100 мест Минимум – 0,2 га для проезжающих по автодороге краевого подчинения «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре» |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 60 | 396 | - | - | 396 | Строительство Дома бытовых услуг |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 3,5 | 23 | - | - | 23 |  |
| Бани, чел. на 1 тыс. жителей | 7 | 46 | - | - | 46 |  |
| Пожарное депо | объект | объект | - | - | - | Строительство пожарного депо на 2 автомобиля в с. Анастасьевка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отделения связи | объект | объект | 2 объекта: 1- в с. Анастасьевка 1- в с. Таежном | - | Капитальный ремонт зданий и помещений отделений связи | Капитальный ремонт зданий и помещений отделений связи |
| Отделение банков, операционное место | 1 | 1 | - | - | 1 | Устроить в составе Дома бытовых услуг в с. Анастасьевка |
| ЖЭХ | 1 | 1 | - | - | 1 |  |
| Гостиница, место на 1 тыс. чел. | 6 мест | 39 | - | - | 1 объект в с. Краснознаменка |  |
| Кладбище, га /тыс. жителей | 0,24 | 1,58 | 0,37 | - | 1,21 | - |

5.5.  Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт

Связь Анастасьевского сельского поселения с населенными пунктами Хабаровского района осуществляется автомобильным транспортом. Через поселение проходит автодорога  краевого подчинения «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре».   (16,6 км в границах поселения); с. Анастасьевка находится на 45-м километре автотрассы. По автодороге осуществляются грузопассажирские перевозки местного, регионального и краевого уровней.

Поселковые автодороги и транспорт

Степень благоустройства улично-дорожной сети неоднородна. В с. Анастасьевка и с. Краснознаменка  дороги имеют гравийно-грунтовое покрытие; дороги с усовершенствованным покрытием отсутствуют. В с. Таежное 95% внутрипоселковых дорог имеют асфальтовое покрытие. Отсутствуют пешеходные дорожки и хозяйственные проезды вдоль внеуличных границ участков индивидуальной жилой застройки.

Таблица №11. Показатели улично-дорожной сети

| Наименование показателей | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность линий общественного транспорта | км | 16,6- в границах территории поселения |
| в том числе: |  |  |
| Автобус | км | 16,6 - в границах территории поселения |
| Железная дорога |  | - |
| Протяженность автодорог в границах поселения |  | 16,6 |
| в том числе: |  |  |
| поселковых дорог | км | 5 |
| главных улиц |  | 2 |
| основных улиц в жилой застройке |  | 3 |
| второстепенных улиц в жилой застройке |  | 2 |
| средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 |
| Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 85 |

Жилой фонд с. Таежное представлен преимущественно многоквартирными жилыми домами; имеется потребность в размещении боксовых гаражей. Хранение индивидуального автотранспорта населения, проживающего на территории приусадебной застройки в населенных пунктов Анастасьевского поселения, осуществляется на  приусадебных участках.

5.6.  Инженерная инфраструктура

Населенные пункты Анастасьевского сельского поселения характеризуются неоднородной обеспеченностью инженерной инфраструктурой. Жилищный фонд и социальные объекты с. Анастасьевка и с. Краснознаменка имеют только электросетевые коммуникаций; объекты с. Таежное обеспечены централизованными сетями тепло-, электро-, водоснабжения и канализации.

Теплоснабжение. Расчетная температура воздуха для определения расходов тепла для систем отопления и вентиляции составляет соответственно – минус 31 °С (СНиП 23-01-99), продолжительность отопительного периода – 211 суток, среднесуточная температура за отопительный период составляет – минус 9,3 °С.

Источником теплоснабжения групп административных, общественных и многоквартирных жилых зданий с. Таежное является котельная. Годовое потребление тепла – 3560 Гкал/год. Производительность котельной – 12,3 Гкалл/час.

Прокладка теплотрассы надземная и подземная в лотках. Протяженность сетей теплоснабжения – 3,749 км (надземная – 1,607, подземная – 2,142 км).

Малоэтажные одно-, двухквартирные жилые дома с. Анастасьевка и с. Краснознаменка имеют главным образом печное отопление. Доставка дров для печей и мини-котлов на твердом топливе осуществляется транспортом реализующих предприятий и населения.

Также отопление отдельных зданий (здание администрации, торговые павильоны, индивидуальные жилые дома) обеспечивается электрическими  котлами. Данных по потреблению тепла нет.

Газоснабжение. В населенных пунктах сельского поселения нет централизованного газоснабжения. Потребление газа для жилой застройки 71,07 тыс.куб.м./год (коммунально-бытовые нужды). Сжиженный газ (пропан-бутан) поставляется в баллонах со склада в г. Хабаровск.

Электроснабжение. Система электроснабжения сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения с. Таежное являются понижающие подстанции ТП-1…ТП-6. Распределение мощности осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередачи 10-0,4 кВ. Протяженность линий электропередач в границах с. Таежное: 10 кВ – 13,1 км, 0,4 кВ – 33 км, воздушные линии - 10 кВ – 10,6 км, 0,4 кВ – 26,5 км.

Общая протяженность линий электропередач в границах поселения: 110 кВ – 16,87 км, 35 кВ – 12,4 км, 10 кВ – 17,46 км. Характеристика объектов энергоснабжения представлена в Таблице №12.

Годовое потребление электроэнергии с учетом транспортировочных потерь составляет 1,424 млн. кВт*ч/год (по данным ОАО «ДРСК», без учета энергопотребления с. Таежное).

Годовое потребление электроэнергии с. Таежное составляет 8,16 млн. кВт ч/год.

Таблица №12. Характеристика объектов энергоснабжения

на территории Анастасьевского сельского поселения

| № п/п | Наименование подстанции | Единица измерения | Мощность потребляемая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На территории с. Анастасьевка |  |  |  |
| 2 | ПС 35/10 Анастасьевка | кВА | 12600 | На балансе ОАО «ДРСК» |
| 3 | ТП-1345 |  | 180 | На балансе ОАО «ДРСК» |
| 4 | ТП-1481 |  | 250 | На балансе ОАО «ДРСК» |
| 5 | ТП-2104 |  | 180 | На балансе ОАО «ДРСК» |
| 6 | На территории с. Краснознаменка |  |  |  |
| 7 | ПС 35/10 Краснознаменка | кВА | 5000 | На балансе ОАО «ДРСК» |
| 8 | ТП-1345 |  | 160 | На балансе ОАО «ДРСК» |
| 9 | На территории с. Таежное |  |  |  |
| 10 | ТП -1 | кВА | 1260 | на балансе Анастасьевский ЭСУ |
| 11 | ТП -2 |  | 800 | на балансе Анастасьевский ЭСУ |
| 12 | ТП -3 |  | 400 | на балансе Анастасьевский ЭСУ |
| 13 | ТП -5 |  | 630 | на балансе Анастасьевский ЭСУ |
| 14 | ТП -6 |  | 800 | на балансе Анастасьевский ЭСУ |

Водоснабжение. Водоснабжение объектов с. Анастасьевка и с. Краснознаменка не сетевое; осуществляется доставкой воды из единой скважины.

Водоснабжение административных, общественных и многоквартирных жилых зданий с. Таежное централизованное; осуществляется от Чичаговского водозабора через ВНС-3. Сеть водовода на территории проложена спутником в лотке с теплосетью. Общая протяженность сети водовода – 16,566 км. Объем годового водопотребления в целом по поселению составляет 1350 тыс. куб. м. Среднесуточное водопотребление на 1 человека – 100 л/сут.

На территории с. Анастасьевка имеются 3 пожарных емкости вместимостью 1030 куб. м, с. Краснознаменка – 1 емкость; в с. Таежное имеются пожарные гидранты.

Водоотведение (канализация). Водоотведение от административных, общественных многоквартирных жилых зданий п. Таежный централизованное. Протяженность канализационной сети – 9,715 км. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. Система отвода поверхностных вод отсутствует.

Санитарная очистка. Существующая свалка находится в районе ул. 53 км Сарапульского шоссе в выработанном карьере. Общая площадь составляет 3 га.

Связь. Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования – 50 номеров. В качестве альтернативной связи в муниципальном образовании имеется три оператора сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС».

5.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

В целях оптимального использования территории населенных пунктов и усиления природоохранной деятельности проектом (см. ГП)  выделены зоны с особыми условиями использования:

- водоохранная зона р. Анастасьевка (50 м.);

- охранная зона воздушных линий электропередач (10, 15, 20 м.);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий  4, 5 класса санитарной опасности (50…100 м);

- санитарно-защитная зона коммунально-складских предприятий (50 м.);

- санитарно-защитная зона кладбища (50 м.);

- санитарно-защитная зона свалки (1000 м.);

# - санитарный разрыв автодороги краевого подчинения «Хабаровск-Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре». (100 м.).

# Согласно п. 8.21 [11], расстояние от бровки земляного полотна от автодороги III технической категории определяется в 100 м до линии жилой застройки и садово-дачной застройки – 50м.

В санитарный разрыв автодороги краевого подчинения  в с. Краснознаменка попадает 13,87 га,  а в  с. Анастасьевка 17, 36 га. жилой застройки и участков, предоставленных под личное подсобное и приусадебное хозяйство, садоводство и огородничество, в том числе участки, стоящие на учете в государственном кадастре недвижимости.

В данном случае, жилая застройка, находящаяся в санитарных разрывах, санитарно-защитных зонах действующих предприятий, должна быть вынесена. В правилах землепользования и застройки Анастасьевского сельского поселения специально выделяется зона Ж-3: зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания с ограничением нового строительства и реконструкции. Цель данной зоны - обеспечение правовых условий возмездного изъятия в судебном порядке ранее предоставленных под индивидуальное жилищное строительство земельных участков с предварительным равноценным возмещением в денежном эквиваленте стоимости земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости в соответствии с порядком, предусмотренным в ст. 55 [3] в случаях, указанных в ст. 49 [3]. Жителям домов, проживающим в зоне Ж-3, в первоочередном порядке выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания). Если участок, подлежащий возмещению, не находится в  собственности, то размер участка, предоставляемого взамен изымаемого, определяется согласно ст. 3 п. 3 [22]: для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального жилищного и дачного строительства в сельской местности  до 0,15 га.

Согласно [9] санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния жизнедеятельности предприятий на население. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 [9] «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при производительности до 5 тыс. куб.м./сут. следует принимать в размере 150 м соответственно согласно [9].

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50 м [16].

На территории первого пояса зоны запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. Должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса. Допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ природных условий позволяет сделать вывод, что в пределах землепользования сельского поселения могут возникнуть ситуации природного и техногенного характера.

Таблица №13. Перечень возможных  опасных воздействий природного и техногенного характера  в части  раздела  «Генеральный план»

| № п/п | Наименование | Усложняющие факторы | Возможные воздействия | Требуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие очистки бытовых и ливневых сточных вод с. Анастасьевка и с. Краснознаменка | Некапитальное покрытие дорог | Загрязнение водоносных слоев; нарушение санитарно-гигиенических норм жилья | Устройство очистных сооружений |
| 2 | Отсутствие пожарных водоемов (резервуаров) с. Анастасьевка и с. Краснознаменка | Некапитальное покрытие дорог | Возгорание жилой застройки | Устройство необходимого количества пожарных водоемов |

Возможным источником техногенной чрезвычайной ситуации могут служить: аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортные происшествия с участием большегрузной техники.

Возможным источником природной чрезвычайной ситуации могут служить: сейсмичность, лесные пожары.

6.1 Сейсмичность

Территория Хабаровского района Хабаровского края находится в зоне повышенного сейсмического риска с расчетной сейсмической интенсивностью до 8 баллов. За последние 10 лет на территории области не зарегистрировано землетрясений крупной разрушительной силы, тем не менее, сейсмическая активность на территории растет, ежегодно увеличивается количество зарегистрированных мелких толчков.

Ниже в Таблице №14 приводится расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А(10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет (в соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории РФ (ОСР-97 А) [22].

Таблица № 14. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64

| Населенные пункты | Карты ОСР - 97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| с. Анастасьевка | 6 | 6 | 7 |

В 6-7-балльных зонах в результате воздействия сейсмических процессов возможны разрушения средней степени жилых и производственных зданий и сооружений, защитных сооружений, коммунально-энергетических сетей. Возможно разрушение одно- и двухэтажных  домов. Поэтому при возведении объектов капитального строительства необходимо учитывать степень сейсмической интенсивности района строительства и предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий с учетом класса ответственности строящихся сооружений.

6.2 Пожароопасность

Основными  причинами  возникновения пожаров на территории сельского поселения природного характера являются лесные пожары.

На данный момент пожаротушение осуществляется добровольными пожарными дружинами (численность – 7 чел.), действующими в с. Анастасьевка и с. Краснознаменка (ближайшая пожарная часть расположена в с. Князе-Волконское). Водозабор для пожаротушения производится из р. Анастасьевка и сетей водоводов в с. Таежное. Пожаротушение осуществляется мотопомпой.

Поселение обеспечено минерализованными полосами на границах населенных пунктов и лесных участков на пожароопасных направлениях.

6.3 Паводки и наводнения

В границах территории населенных пунктов опасные гидрологические процессы не выявлены.

6.4 Опасные природные условия и факторы техногенного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории  поселения являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

- подтопление территории.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в Таблице № 15.

Таблица № 15. Характеристики поражающих факторов

| Источник чрезвычайных ситуаций | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Подтопление сезонными водами | Деформация фундаментов, разрушение покрытий дорожных одежд |

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

В соответствии с порядком, предусмотренным ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, в Таблице № 16 приводится перечень земельных участков, включаемых в границы населенных  пунктов Анастасьевского сельского поселения с указанием категории земель, к которой относятся эти земельные участки и цели их планируемого использования.

В границу населенного пункта с. Краснознаменка, при ее расширении засчет увеличения на расчетный срок площади зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания, войдет часть участка с кадастровым номером: 27:17:402501:35. Существующая категория - земли сельскохозяйственного назначения, проектируемая – земли населенных пунктов, цель планируемого использования – под жилищное строительство.

Второй участок, планируемый для включения в границу населенного пункта с. Таежное – участок, находящийся на межселенной территории, граничащий на севере с участком с кадастровым номером 27:17:402501:324, а на юге с участком с кадастровым номером: 27:17:402601:25, существующая категория - земли лесного фонда. Данный участок не был ранее учтен.  Проектируемая категория земель – земли населенных пунктов, планируемая цель использования – для размещения объектов дорожного сервиса: пункта общественного питания,  станции технического обслуживания и т. д.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Земельного кодекса РФ, перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов  в порядке, установленном Земельным кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов земельных участков.

Безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат здания, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (за исключением зданий, сооружений, объектов, строительство которых не завершено, которые необходимы для обеспечения осуществления федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и безопасности государства), земельные участки (в том числе незастроенные земельные участки), находящиеся:

1) в границах военных городков (за исключением закрытых военных городков);

2) в границах земельных участков, используемых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства, в случае, если на этих земельных участках находятся объекты (в том числе объекты, строительство которых не завершено), в которых расположены жилые помещения указанных войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений [41, ст. 2].

Участок с кадастровым номером  27:17:0402501:415 включает в себя жилой фонд 4-5 этажных жилых домов, объекты социального и культурно - бытового обслуживания, и планируется к передаче на баланс Анастасьевского сельского поселения. Планируемое использование территории отражено на листах 4 Генерального плана Анастасьевского сельского поселения и 1 Правил землепользования и застройки Анастасьевского сельского поселения.

Таблица № 16. Перечень участков, включаемых в границу населенных пунктов с. Краснознаменка, с. Таежное

| Номер земельного участка, в состав какого населенного пункта включается | Местопо-ложение (адрес) | Катего- рия земель | Разре-шенное использование | Пло-щадь (кв. м) | Кадастро-вая стоимость (тыс. руб) | Вид вещного права | Обреме-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27:17:402501:35; включается в состав с. Краснознаменка | Нет данных | Категория не установлена | Код 142004050000 | 675 451.44 кв. м |  | Нет данных | Нет данных |
| 27:17:402601:21; включается в состав с. Краснознаменка | Нет данных | Категория не установлена |  |  |  |  |  |
| Участок, граничащий на севере с участком с кадастровым номером 27:17:402501:324, а на юге с участком с кадастровым номером: 27:17:402601:25; включается в состав с. Таежное | Не был ранее учтен | Земли лесного фонда | Не был ранее учтен | Не был ранее учтен | Не был ранее учтен | Не был ранее учтен | Не был ранее учтен |

Список справочной литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов МДС 30-1.99 (одобрены Госстроем РФ протокол от 10 июня 1999 г. N 01-НС-15/7).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- СП 31.115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

- Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97.

- Закон Хабаровского края от 26 февраля 2003 года № 102 «О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель (с изменениями от 28 марта, 26 сентября, 2007г., 27 июля, 21 декабря 2011 г.)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98).

- Строительные нормы и правила СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420
«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями от 2 февраля 2000 г., 29 мая 2006 г.).

30. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики, т. 18. Дальний Восток, вып. 1. Верхний и Средний Амур, с. 22. Гидрометеоиздат, Л, 1976.

31. Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

8 июля 2003 г.

32. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Утв. 4.12.1995 г.

33.  Проект генерального плана с. Анастасьевка совхоза Благодатный. Заказ №49-342-88, г. Хабаровск, 1990 г.

34. Схема территориального планирования Хабаровского муниципального района. ФГУП РосНИПИУрбанистики, СПб, 2009.

35. Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

36. Стратегия социально-экономического развития Хабаровского муниципального района до 2020 г.

37. Программа социально-экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2012-2016 гг.

38. Схема газификации Хабаровского края. Генеральные схемы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз», М, 2008 г.

39. Закон Хабаровского края от 26 февраля 2003 года № 102 «О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель» (с изменениями от 28 марта, 26 сентября 2007 г., 27 июля, 21 декабря 2011 г).

40.   Закон Хабаровского края от 29 июня 2011 г. №100 «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края».

# 41. Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. N 423-ФЗ
"О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".